TimingGraphKit API 文档

TimingGraphKit是本小组的时序分析可视化工具，是面向“时序分析图学习”的开源化流水线：ORSF/OpenROAD + OpenSTA + DreamPlace → DGL 图 → 训练/推理 → 违例路径可视化。 本文档给出：特征提取 CLI、OpenROAD/ORFS Tcl 片段、模型训练 API、推理 API、文件/产物规范与可复现性约定。

0. 目录

- 1. 快速开始

- 2. 依赖与环境

- 3. 特征提取 CLI（build_graph.py）

- 4. OpenROAD/ORFS + OpenSTA Tcl 片段

- 5. 训练 API（train.py）

- 6. 推理 API（infer.py）

- 7. 可视化（visualize.py）

- 8. 数据与文件格式

- 9. 复现性/日志/缓存

- 10. 常见问题与排查

- 附录 A：三类核心特征的提取原理

- 附录 B：脚本接口与命令行

- 附录 C：附件清单（源码/脚本/样例/元信息）

1. 快速开始

# 1) 构图：从 DEF/LEF/LIB/SPEF/SDC 抽取特征，生成 DGL graph
python build_graph.py \
  --def design.def --lef tech.lef --lib tt.lib \
  --spef design.spef --sdc design.sdc \
  --corners TT,SS,FF --out graph.bin --out-meta graph_meta.json

# 2) 训练：多角点联合训练 + 超参可配
python train.py --graph graph.bin --meta graph_meta.json \
  --epochs 120 --batch 2048 --lr 2e-3 --hidden 256 --layers 5 \
  --loss mae --early 12 --seed 42 --save ckpt/

# 3) 推理：输出逐 pin 预测、Top-k 路径与违例汇总
python infer.py --graph graph.bin --ckpt ckpt/best.pth \
  --topk 50 --out results.json --out-dir outputs/

# 4) 可视化：高亮违例路径
python visualize.py --def design.def --v design.v \
  --paths outputs/path_pin.txt --out outputs/path.html

2. 依赖与环境

系统：Linux x86_64；Python ≥ 3.10；CUDA（可选，用于训练/推理加速）。

核心依赖：

- EDA：OpenROAD-flow-scripts（含 OpenROAD）、OpenSTA、DreamPlace

- Python：PyTorch ≥ 2.2，DGL ≥ 2.3（CUDA 版建议与 Torch 匹配），numpy/pandas/pyyaml/tqdm

单位统一：DEF DBU→µm；时间 ns；电容 fF。

3. 特征提取 CLI（build_graph.py）

用途：从 DEF/LEF/LIB/SPEF/SDC/Verilog 抽取 Node/Edge 特征并构造 DGL 异质图。

3.1 调用

python build_graph.py [必选/可选参数]

3.2 参数

| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| --def | str | ✓ | 设计 DEF（包含布局坐标） |
| --lef | str | ✓ | tech/cell LEF（层与宏定义） |
| --lib | str 或逗号分隔 | ✓ | Liberty（单个或 TT,SS,FF 列表；可多次传入） |
| --sdc | str | ✓ | 约束 SDC（时钟/IO 约束） |
| --spef | str | ✗ | SPEF（若提供则用于 post-route RC） |
| --verilog/--v | str | ✗ | 网表（用于 pin/inst 对齐与可视化） |
| --corners | str | ✗ | 角点名（TT,SS,FF；用于数据扩充与标签绑定） |
| --units-per-micron | int | ✗ | DEF 的 DBU/µm（覆盖自动检测） |
| --max-netsize | int | ✗ | 过滤扇出 > N 的大网（默认 4096） |
| --normalize | str | ✗ | 归一化策略（none/zscore/minmax，默认 zscore） |
| --out | str | ✓ | 输出图（graph.bin） |
| --out-meta | str | ✗ | 元信息 JSON（特征名、维度、单位等） |
| --log | str | ✗ | 日志文件（默认 logs/build_*.log） |

3.3 生成特征

Node (pin)：

- pin_xy_um：绝对坐标 (x,y)（OpenROAD ODB 复原）

- dx_um, dy_um：driver→sink 的 x/y 分量

- d_left/right/top/bottom_um：距 core 边界距离（DreamPlace/DEF bbox）

- cap_f、slew_in/out_ns、at_ns：OpenSTA 计算/转存

- corner_id：角点索引

Edge：

- is_net_in/out、is_cell_in/out（异质边类型 one-hot）

- lut_idx1/idx2（.lib 索引：slew/负载）

- lut_delay_ns、lut_trans_ns（rise/fall, early/late 合并编码）

具体字段以 graph_meta.json 的 node_feature_schema 与 edge_feature_schema 为准。

3.4 退出码

- 0：成功；>0：失败（参数/文件/解析错误）。

4. OpenROAD/ORFS + OpenSTA Tcl 片段

以下 Tcl 片段供 ORSF/OpenROAD 与 OpenSTA 环节快速复用。

4.1 OpenROAD（坐标/边界/ODB 访问）

# or_open.tcl — 读取设计并提供 DBU/坐标访问

read_lef $::env(TECH_LEF)
foreach lef $::env(CELLS_LEF_LIST) { read_lef $lef }
read_def design.def
set dbu [ord::get_db_units]
set core [ord::get_core_area] ;# list: {xl yl xh yh} in DBU

# 获取实例/引脚绝对坐标（考虑方位/镜像）

proc pin_global_xy {inst pin} {
  set dbu [ord::get_db_units]
  set i [get_db insts $inst]
  set p [get_db $i/pins $pin]
  set xy [get_db $p/location]
  return [list [expr {[lindex $xy 0]/double($dbu)}] \
              [expr {[lindex $xy 1]/double($dbu)}]]
}

4.2 DreamPlace/DEF（边界距离）

# dp_boundary.tcl — 基于 DEF bbox 计算四边距离

set core [ord::get_core_area] ;# {xl yl xh yh}
proc boundary_feat {x_um y_um} {
  lassign $::core xl yl xh yh
  return [list [expr {$x_um-$xl}] [expr {$xh-$x_um}] \
              [expr {$y_um-$yl}] [expr {$yh-$y_um}]] ;# left right bottom top
}

4.3 OpenSTA（AT/Slew/路径）

# sta_dump.tcl — 读入并转存 AT/Slew/路径

read_liberty tt.lib
read_verilog design.v
link_design TOP
read_sdc design.sdc
if {[file exists design.spef]} { read_spef design.spef }
set_propagated_clock [all_clocks]
update_timing
# 逐 pin 的 AT/Slew 导出
proc dump_at_slew {outfile} {
  set fp [open $outfile w]
  foreach pin [all_registers -pins] { ;# 示例，可按需扩展
    set at  [report_timing -to $pin -max -delay_type arrival -fields arrival -nosplit]
    # 亦可用 report_checks/report_timing -format 解析
  }
  close $fp
}

# 关键路径导出

report_timing -max -path full -group clk -nworst 1 > path_full.txt

5. 训练 API（train.py）

用途：在 graph.bin 上训练图模型，输出 ckpt、指标与日志。

5.1 命令行

python train.py --graph graph.bin --meta graph_meta.json \
  --task slack --target-key n_slack --edge-agg sum \
  --layers 5 --hidden 256 --dropout 0.1 \
  --batch 2048 --epochs 120 --lr 2e-3 --wd 1e-4 \
  --loss mae --scheduler cos --warmup 2000 \
  --early 12 --seed 42 --device cuda:0 \
  --save ckpt/ --tb runs/tb --log logs/train_*.log

5.2 关键参数

| 组别 | 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据 | --graph |  | DGL 图（build_graph.py 输出） |
|  | --meta |  | 特征/维度/单位等元信息 |
| 任务 | --task | slack | 预测目标：slack/AT/… |
|  | --target-key | n_slack | 标签键（由 meta 指定） |
| 模型 | --layers | 5 | HeteroConv 层数 |
|  | --hidden | 256 | 隐藏维度 |
|  | --edge-agg | sum | 边特征聚合方式：sum ¦ max ¦ mean |
| 正则 | --dropout | 0.1 | Dropout 概率 |
|  | --wd | 1e-4 | Weight decay |
| 训练 | --batch | 2048 | mini-batch（pin 级） |
|  | --epochs | 120 | 训练轮数 |
|  | --lr | 2e-3 | 初始学习率 |
|  | --scheduler | cos | LR 调度：none ¦ step ¦ cos |
|  | --warmup | 2000 | 预热 step 数（可选） |
|  | --loss | mae | 损失：mae ¦ mse |
| 早停 | --early | 12 | 验证指标无提升的容忍轮数 |
| 设备 | --device | cuda:0 | 训练设备 |
| 产物 | --save | ckpt/ | ckpt 目录（best.pth、last.pth） |
|  | --tb | runs/tb | TensorBoard 输出目录 |
|  | --log |  | 训练日志文件路径 |

6. 推理 API（infer.py）

用途：在 graph.bin 上加载 ckpt 推理，输出逐 pin 预测、Top‑k 路径、路径文本摘要。

6.1 命令行

python infer.py --graph graph.bin --ckpt ckpt/best.pth \
  --topk 50 --group clk --out results.json --out-dir outputs/

6.2 参数

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| --graph | 输入图 |
| --ckpt | 训练权重 |
| --topk | 导出前 K 条最差 slack 路径 |
| --group | 时钟组（影响路径归并/展示） |
| --out | JSON 结果（逐 pin/slack 排序/Top‑k 路径） |
| --out-dir | 输出目录（含 path_full.txt、path_pin.txt、summary.txt） |

6.3 结果结构（results.json）

{
  "design": "<name>",
  "corner": "TT",
  "metrics": {"mae": 0.07, "r2": 0.90},
  "pred": [
    {"pin": "_110704_/D", "slack": -14.31415, "rank": 1,
     "path": ["_111357_/Q", "_056337_/Y", ...],
     "path_delay": [1.23768, 0.44040, ...] }
  ]
}

6.4 文本产物

- path_full.txt：完整路径（含每级延迟）

- path_pin.txt：仅 pin 序列（逐行）

- summary.txt：endpoint=...; arrival=...; required=...; slack=...

7. 可视化（visualize.py）

用途：将 path_pin.txt 映射回 cell/pin/net，生成 HTML/SVG 交互图。

7.1 命令行

python visualize.py --def design.def --v design.v \
  --paths outputs/path_pin.txt --out outputs/path.html \
  --highlight driver,sinks --color-by delay

7.2 选项

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| --def / --v | 用于坐标/实例名的恢复（分别传入 DEF 与 Verilog 网表） |
| --paths | path_pin.txt 或 Top-k 列表文件（每行一条 pin 序列/路径） |
| --color-by | 上色依据：delay ¦ type ¦ level |
| --highlight | 角色高亮：driver、sinks、fanout |
| --out | 输出 HTML/SVG 文件路径 |

8. 数据与文件格式

8.1 DGL 图（graph.bin）

- 节点类型：pin

- 边类型：('pin','cell_in','pin')、('pin','cell_out','pin')、('pin','net_in','pin')、('pin','net_out','pin')

- 示例特征键：

  - Node：n_is_timing_endpt、n_atslew、n_ats、n_slews、n_net_delays、pin_xy_um、d_left/right/top/bottom_um、corner_id

  - Edge：ef（打包后的 LUT/类型等），或分解键 lut_*、etype_*

- meta（graph_meta.json）：记录维度、单位、标准化方式、角点映射。

8.2 文本/表格

- path_full.txt：完整路径（逐级延时分解）

- path_pin.txt：pin 名单（逐行）

- summary.txt：arrival/required/slack 摘要

- pins_timing.csv：逐 pin 的 AT/Slew/RAT 标签（与节点表按 node_key=inst/pin 对齐）

9. 复现性/日志/缓存

- 随机种子：--seed 固定；Torch/DGL 的 deterministic/benchmark 开关在 train.py 内置

- 版本锁：requirements.txt、各工具 --version 写入 graph_meta.json

- 日志：CLI --log，训练自动记录到 logs/train_*.log 与 TensorBoard

- 缓存：解析出的中间特征落到 cache/*.parquet，避免重复抽取

10. 常见问题与排查

- 坐标错位：检查 DEF 的 DBU 与 --units-per-micron；考虑实例镜像/旋转导致的 pin 偏移

- 角点不一致：确保 --lib 与 --corners 一一对应，OpenSTA 标签一致

- 训练不收敛：减小 --lr、增大 --batch、提高 --hidden，或检查特征归一化

- 路径不可视化：确认 path_pin.txt 的 pin 均在 design.v/DEF 中可解析

附录 A · 三类核心特征的提取原理

- 边界距离（DreamPlace/DEF）：用 DEF 全局坐标对 pin 与 core bbox 做曼哈顿距离（µm）

- LUT 索引/矩阵（.lib）：解析 NLDM/CCS 表的 index_1/2 与 delay/transition values，并按 corner 绑定

- Δx/Δy（OpenROAD/ODB）：由实例原点+方位/镜像修正 pin 的绝对坐标，计算 driver→sink 的向量分量

附录 B · 脚本接口与命令行

本节严格对齐脚本命名与行为，便于直接复用与交叉验证。

B1. extract_edge_features.py（在 openroad -python 环境运行）

用途：基于 OpenDB 读取 LEF/DEF，抽取 net_edges.csv 与 cell_edges.csv（含 Liberty LUT）。

命令：

openroad -exit -python extract_edge_features.py \
  --lef sky130_fd_sc_hs_merged.lef --techlef sky130_fd_sc_hs.tlef \
  --def results/sky130hs/b01/base/6_final.def \
  --lib_late platforms/sky130hs/lib/sky130_fd_sc_hs__ss_100C_1v60.lib \
  --lib_early platforms/sky130hs/lib/sky130_fd_sc_hs__ff_n40C_1v95.lib \
  --outdir edge_feats/sky130hs/b01 \
  --max-sinks 2000 --skip-net-regex "(?i)^reset$"

关键行为：

- net 过滤：默认丢弃 POWER/GROUND；可追加名称黑名单；--max-sinks 超阈值的巨网丢弃。

- driver/sink 判定：按 ITerm/BTerm 的 IOType（INPUT/OUTPUT/INOUT）归类。

- 几何特征：从 pin 绝对坐标计算 dx, dy, dx_um, dy_um（自动依据 DBU→µm）。

- cell 弧：若未显式提供 --arcs_json，将基于 Liberty 自动枚举每个单元的 (from_pin→to_pin) 组合，导出 8 组 LUT： late/early × (cell_rise/cell_fall/rise_transition/fall_transition)；每组包含 *_valid/index1/index2/values 字段。

产物：

edge_feats/<platform>/<design>/
 ├─ net_edges.csv   # driver_inst/driver_pin/sink_inst/sink_pin, dx*, dy*
 ├─ cell_edges.csv  # inst/from_pin/to_pin + 8 组 LUT 字段
 └─ arcs_auto.json  #（可选）自动枚举的 cell 弧记录

B2. batch_extract_edges.py（批量调度器）

用途：批量对 b01…b22 的 DEF 运行上面的提取，带并发、看门狗与强制退出；日志按 design 归档。

要点：

- 常量：MAX_WORKERS（并发数），HARD_TIMEOUT（强超时），IDLE_TIMEOUT（日志静默超时），RETRY_TIMES（失败重试）。

- 启动：调用 openroad -exit -python extract_edge_features.py ...，避免悬挂在交互模式；每个 design 写入独立 edge_batch_logs/<design>.log。

- 退出判断：优先看进程返回码；如产物存在且非空，标记为 OK*；所有 design 汇总到 edge_batch_logs/summary.csv。

一键运行：

python batch_extract_edges.py  # 常量路径在脚本顶部按需改动（OR_BIN/PLATFORM/LEF/LIB 等）

B3. merge_nodes.py（特征对齐与清洗）

用途：将节点几何/电气特征（node_features.csv）与 OpenSTA dump 的 pins_timing.csv 按 node_key（inst/pin 或 IO 名）做 inner join，并输出冲突报告。

命令：

python merge_nodes.py \
  --pins timing_task/b01.pins_timing.csv \
  --nodes node_features.csv \
  --out   merge/b01/merged_nodes_inner_filtered.csv \
  [--keep-internal-ff]

产物：

merge/<design>/
 ├─ merged_nodes_inner_filtered.csv
 ├─ only_in_node_features_filtered.csv
 └─ only_in_pins_timing_filtered.csv

B4. build_graph.py（DGL 图构建器）

用途：把 net_edges.csv、cell_edges.csv 与合并后的 merged_nodes_*.csv 组装为异质图，附带清洗与自检。

命令：

python build_graph.py \
  --root . --platform sky130hs --design b01 \
  --dist-csv dist4.csv \
  --out graphs/b01.graph.bin \
  [--include-reverse] [--no-drop-seq-arcs] [--print-mapping]

核心参数：

- --include-reverse：额外输出 net_in/cell_in 反向边（默认只保留 out 方向）。

- --no-drop-seq-arcs：关闭顺序弧过滤（默认过滤疑似 FF/LATCH 控制弧）。

- --print-mapping：打印节点映射/丢失情况、自环删除统计、自检统计。

图结构：

- 边：('pin','net_out','pin')、('pin','cell_out','pin')（可选反向）。

- 节点特征：

  - nf（10 维）：[is_pi, is_po, dist4(4), cap4(4)]

  - n_ats、n_slews（各 4 维），n_atslew（8 维，含 log(slew)+ε 拼接），

  - n_net_delays（4 维）与 n_net_delays_log（4 维，做对数偏移），

  - n_is_timing_endpt（1 维，基于 RAT 是否存在的启发式），node_id（int32）。

- 边特征：

  - net_out.ef：[dx_um, dy_um]

  - cell_out.ef：512 维（120:512 为打包后的 8×49 LUT 值；其余备用位默认 0）。

- 清洗：去自环、丢弃映射缺失边、过滤顺序弧（Q/CLK/RESET/GATE 等启发式）。

B5. OpenSTA Dump（openstadump 增强版）

用途：统一导出逐 pin 的 AT/Slew/RAT 与关键路径文本，用于与图特征对齐和可视化。

典型流程：

# 1) 运行 opensta / openstadump（二者兼容），设置时钟传播并 update_timing
opensta -exit -no_init -f sta_dump.tcl \
  -set liblist "tt.lib" -set verilog design.v -set top TOP \
  -set sdc design.sdc -set spef design.spef \
  -set pins_out timing_task/b01.pins_timing.csv \
  -set path_out timing_task/b01.path_full.txt -set group clk -set nworst 1

# 2) 可选：逐 pin 更细粒度转储
opensta -exit -no_init -f dump_every_pin_opensta.tcl \
  -set ...（同上变量）

输出：

- *.pins_timing.csv：至少包含 pin,node_key,at_*,slew_*,rat_* 列

- *.path_full.txt / path_pin.txt / summary.txt：关键路径全量文本、pin 序列与到达/需求/裕量摘要。

B6. OpenROAD GUI 可视化（vis_path.tcl）

用途：在 GUI 中高亮 Top‑k 路径，连到具体 cell/pin/net

两种用法：

- 交互式加载：

- openroad -gui
# GUI Console 内：
source vis_path.tcl

- 脚本启动（半自动）：

- openroad -gui -no_init -script vis_path.tcl

附录 C · 附件

- 直接提供了b20电路提取得到的特征和据此构建的特征图，便于直接复现。附件内容包含：

| - b20_mod_fixed.graph.bin | - 特征图文件 |
| --- | --- |
| - node_pos_b20.csv | - 节点物理坐标 |
| - node_features_b20.csv | - 节点电容、是否为主IO、是否为fanout |
| - merged_nodes_inner_filtered_b20.csv | - 滤去GND，POWER节点后拼接的节点特征 |
| - cell_edges_b20.csv | - cell arc的特征 |
| - net_edges_mod_b20.csv | - net arc 的特征 |